Các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng và vận hành hệ thống  NLMT

- Khi vận hành, kiểm tra bảo dưỡng:

- Khi bảo dưỡng các tấm Pin mặt trời (PMT) trên mái nhà, cần tuân thủ các quy định an toàn khi làm việc trên cao.

- Không đi hoặc đứng trên các tấm PMT để đề phòng trượt ngã hoặc nứt vỡ tấm PMT.

- Kiểm tra định kỳ khung giá đỡ các tấm PMT để đề phòng rơi, đổ hệ thống.

- Đề phòng nguy cơ điện giật, chập  điện và cháy nổ.

- Người không có nhiệm vụ giữ khoảng cách ít nhất 3m ngoài hệ thống điện mặt trời.

- Không được tự ý cắt các dây nối các tấm PMT.

- Không sờ vào các tấm PMT trong hệ thống đã hư hỏng hoặc bị nứt vỡ đề phòng rò điện từ nguồn DC.

- Đối với bộ lưu trữ lưu ý cách ly các cực và đề phòng điện giật với loại điện áp cao >50V.

- Đảm bảo mái nhà là vật liệu không cháy, định kỳ lau rửa các tấm PMT để chống bị bụi che chắn làm nóng cục bộ(Làm vào sáng sớm hoặc chiều tối)

- Trong trường hợp sự cố liên quan đến các tấm PMT hãy thông báo cho những người có trách nhiệm. Nếu có thể, hãy ngắt cầu dao đầu DC của các tấm PMT và đầu AC kết nối vào inverter.

Lưu ý: các tấm PMT sau khi ngắt phía AC của inverter vẫn có thể tạo ra nguồn DC.